PROJETO IoT

Monitoramento e Controle de Energia em Baixa Tensão

Protótipo com ESP32, INA219, broker MQTT próprio e interface web

Guia completo de montagem, firmware, broker e interface de controle

2026

# 1. Visão geral do projeto

Este projeto é um protótipo de Internet das Coisas (IoT) para medir e controlar remotamente uma carga elétrica em baixa tensão. O ESP32 é o núcleo do sistema: lê tensão e corrente reais por meio de um sensor INA219, conecta-se à rede Wi-Fi, publica telemetria em um broker MQTT próprio, recebe comandos de acionamento e confirma o estado realmente aplicado.

O controle e o acompanhamento acontecem por uma interface web própria (dashboard), que fala diretamente com o broker MQTT pela rede local — sem depender de ferramentas externas para a operação do dia a dia.

IMPORTANTE: o protótipo trabalha somente com baixa tensão DC. Não há, em nenhuma etapa, ligação direta com a rede elétrica de 127/220 V.

# 2. Objetivos

- Medir tensão e corrente reais de uma fonte/carga de baixa tensão, usando o sensor INA219.

- Calcular a potência da carga (P = V × I) diretamente no firmware.

- Conectar o ESP32 à rede Wi-Fi e a um broker MQTT próprio.

- Publicar a telemetria em tópicos MQTT reais, em intervalos regulares.

- Receber comandos MQTT para ligar/desligar a carga remotamente.

- Confirmar por MQTT o estado realmente aplicado pelo ESP32.

- Implementar uma lógica de estado: NORMAL, ATENÇÃO e CRÍTICO, com desligamento automático em CRÍTICO.

- Disponibilizar uma interface web (dashboard) para monitorar e controlar o protótipo pela rede Wi-Fi.

# 3. Conceito elétrico

Tensão (V) é a diferença de potencial elétrico, medida em volts. Corrente (A) é o fluxo de carga elétrica, medida em amperes. Potência (W) é o produto das duas — P = V × I — e representa a energia consumida por unidade de tempo. Energia (Wh ou kWh) é a potência integrada ao longo do tempo: para calculá-la é preciso somar a potência instantânea a cada intervalo, não apenas ler um valor único.

O INA219 mede tensão e corrente diretamente no circuito, o que torna o protótipo tecnicamente realista — diferente de uma leitura analógica indireta (como um potenciômetro), o valor publicado corresponde à grandeza elétrica de fato presente na carga.

# 4. Componentes necessários

| Componente | Qtd. | Função |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | 1 | Controle, Wi-Fi, MQTT e processamento |
| Sensor INA219 | 1 | Medição real de tensão e corrente |
| Protoboard | 1 | Montagem sem solda |
| Jumpers macho-macho | Vários | Conexões entre ESP32, INA219 e LED |
| LED | 1 | Carga/atuador de demonstração |
| Resistor 220–330 Ω | 1 | Limitar a corrente do LED |
| Fonte de baixa tensão DC | 1 | Fonte de energia da carga (ex.: bateria ou fonte 3–12 V) |
| Cabo USB | 1 | Alimentação e programação do ESP32 |
| Computador | 1 | Broker MQTT, firmware e interface web |
| Rede Wi-Fi | 1 | Conectividade entre ESP32, broker e dashboard |

# 5. Arquitetura do sistema

## Fluxo de telemetria

Fonte DC de baixa tensão → INA219 → ESP32 → Wi-Fi → Broker MQTT próprio → Dashboard web / MQTT Explorer

## Fluxo de comando

Dashboard web → Broker MQTT → ESP32 → LED/carga

## Fluxo de confirmação

ESP32 → Broker MQTT → Dashboard web

O broker MQTT próprio (Mosquitto) fica no computador, na mesma rede Wi-Fi do ESP32. Ele expõe duas portas: 1883 para o ESP32 (MQTT tradicional) e 9001 para o dashboard (MQTT por WebSocket, que é o que um navegador consegue falar).

# 6. Tópicos MQTT

| Tópico | Direção | Conteúdo | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| energia/esp32_id/telemetria/tensao | ESP32 → broker | Tensão real medida (V) | 5.02 |
| energia/esp32_id/telemetria/corrente | ESP32 → broker | Corrente real medida (A) | 0.184 |
| energia/esp32_id/telemetria/potencia | ESP32 → broker | Potência calculada (W) | 0.924 |
| energia/esp32_id/comando/carga | dashboard → ESP32 | Comando de acionamento | ON / OFF |
| energia/esp32_id/confirmacao/carga | ESP32 → broker | Estado realmente aplicado | ON / OFF |
| energia/esp32_id/alerta | ESP32 → broker | Estado do sistema | NORMAL / ATENCAO / CRITICO |
| energia/esp32_id/status | ESP32 → broker | Dispositivo online | online |

Troque esp32_id por um identificador único da sua equipe/dispositivo (por exemplo, esp32_caio) em todos os tópicos — tanto no firmware quanto no dashboard.

# 7. Montagem — passo a passo completo

Monte tudo com a fonte de baixa tensão desligada. Só energize ao final, depois de conferir cada ligação.

- Fixe o ESP32 na protoboard, deixando os dois lados de pinos acessíveis.

- Ligue o ânodo (perna longa) do LED a um GPIO de saída do ESP32 — por exemplo, GPIO 26 — passando por um resistor de 220–330 Ω em série.

- Ligue o cátodo (perna curta) do LED ao barramento de GND da protoboard.

- Posicione o INA219 na protoboard.

- Ligue o pino VCC do INA219 ao 3,3 V do ESP32.

- Ligue o pino GND do INA219 ao mesmo barramento de GND do ESP32 e do LED.

- Ligue o pino SDA do INA219 ao GPIO 21 do ESP32.

- Ligue o pino SCL do INA219 ao GPIO 22 do ESP32.

- Ligue o polo positivo da fonte de baixa tensão ao pino VIN+ do INA219.

- Ligue o pino VIN- do INA219 ao ponto onde começa a carga — a entrada do resistor em série com o LED.

- Ligue o polo negativo da fonte ao mesmo barramento de GND comum (ESP32, LED e INA219).

- Conecte o ESP32 ao computador pelo cabo USB (alimentação e programação).

- Revise visualmente todas as ligações antes de energizar a fonte de baixa tensão.

- Ligue a fonte de baixa tensão e, se possível, confirme com um multímetro que a tensão entre VIN+ e VIN- do INA219 está dentro do esperado.

IMPORTANTE: o resistor em série com o LED é obrigatório. Nunca aplique mais de 3,3 V diretamente em um GPIO do ESP32, e nunca ligue qualquer parte do circuito à rede elétrica de 127/220 V.

# 8. Broker MQTT próprio (Mosquitto)

O projeto usa um broker MQTT próprio, rodando no computador, em vez de um broker público — isso evita ruído de outros dispositivos, colisão de tópicos, e é pré-requisito para a interface web (que precisa de um listener MQTT por WebSocket).

## Instalação e configuração (Windows)

- Baixe e instale o Mosquitto em mosquitto.org/download.

- Edite o arquivo mosquitto.conf (geralmente em C:\Program Files\mosquitto\) e adicione os dois listeners abaixo.

- Abra o Prompt de Comando como administrador e inicie o broker em modo verboso, apontando para esse arquivo de configuração.

- Descubra o IP local do computador com o comando ipconfig — é esse IP que o ESP32 e o dashboard vão usar para se conectar.

- Libere as portas 1883 e 9001 no firewall do Windows, para redes privadas.

listener 1883

allow_anonymous true

listener 9001

protocol websockets

allow_anonymous true

O broker só precisa estar acessível dentro da mesma rede Wi-Fi do ESP32 e do computador que roda o dashboard — não é necessário expor nada para a internet.

# 9. Firmware do ESP32

Instale duas bibliotecas pelo Gerenciador de Bibliotecas do Arduino IDE: PubSubClient (Nick O'Leary) e Adafruit INA219 (Adafruit). Configure a placa como ESP32 Dev Module. O código completo abaixo lê tensão e corrente reais do INA219, publica a telemetria, recebe comandos, confirma o estado da carga e aplica a lógica de alerta.

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_INA219.h>

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

Adafruit_INA219 ina219;

// ---- Wi-Fi ----

const char* ssid = "SEU_WIFI";

const char* password = "SUA_SENHA";

// ---- MQTT (broker proprio) ----

const char* mqtt_server = "192.168.0.X";   // IP do computador

const int   mqtt_port   = 1883;

const char* client_id   = "esp32_energia_01";

// ---- Topicos ----

const char* TOPICO_TENSAO      = "energia/esp32_id/telemetria/tensao";

const char* TOPICO_CORRENTE    = "energia/esp32_id/telemetria/corrente";

const char* TOPICO_POTENCIA    = "energia/esp32_id/telemetria/potencia";

const char* TOPICO_COMANDO     = "energia/esp32_id/comando/carga";

const char* TOPICO_CONFIRMACAO = "energia/esp32_id/confirmacao/carga";

const char* TOPICO_ALERTA      = "energia/esp32_id/alerta";

const char* TOPICO_STATUS      = "energia/esp32_id/status";

#define LED_PIN 26

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

unsigned long ultimoEnvio = 0;

const long intervaloTelemetria = 2000;

String estadoAtual = "NORMAL";

bool cargaLigada = false;

const float LIMITE_ATENCAO = 4.5;   // ajuste conforme a fonte usada

const float LIMITE_CRITICO = 5.5;   // ajuste conforme a fonte usada

void conectarWiFi() {

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(400);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi conectado: " + WiFi.localIP().toString());

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String msg;

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];

msg.trim();

if (String(topic) == TOPICO_COMANDO) {

if (msg == "ON") {

cargaLigada = true;

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

client.publish(TOPICO_CONFIRMACAO, "ON");

} else if (msg == "OFF") {

cargaLigada = false;

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

client.publish(TOPICO_CONFIRMACAO, "OFF");

}

}

}

void conectarMQTT() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando ao broker MQTT...");

if (client.connect(client_id)) {

Serial.println("conectado");

client.subscribe(TOPICO_COMANDO);

client.publish(TOPICO_STATUS, "online");

} else {

delay(2000);

}

}

}

void verificarEstado(float tensao) {

String novoEstado;

if (tensao > LIMITE_CRITICO) novoEstado = "CRITICO";

else if (tensao >= LIMITE_ATENCAO) novoEstado = "ATENCAO";

else novoEstado = "NORMAL";

if (novoEstado != estadoAtual) {

estadoAtual = novoEstado;

client.publish(TOPICO_ALERTA, estadoAtual.c_str());

if (estadoAtual == "CRITICO" && cargaLigada) {

cargaLigada = false;

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

client.publish(TOPICO_CONFIRMACAO, "OFF");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Wire.begin(21, 22);

ina219.begin();

conectarWiFi();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) conectarWiFi();

if (!client.connected()) conectarMQTT();

client.loop();

if (millis() - ultimoEnvio > intervaloTelemetria) {

ultimoEnvio = millis();

float tensao = ina219.getBusVoltage_V();

float corrente = ina219.getCurrent_mA() / 1000.0;

float potencia = tensao * corrente;

char bufV[8], bufI[8], bufP[8];

dtostrf(tensao, 4, 2, bufV);

dtostrf(corrente, 4, 3, bufI);

dtostrf(potencia, 4, 3, bufP);

client.publish(TOPICO_TENSAO, bufV);

client.publish(TOPICO_CORRENTE, bufI);

client.publish(TOPICO_POTENCIA, bufP);

verificarEstado(tensao);

}

}

Lembre-se de trocar ssid, password, mqtt_server (pelo IP do computador) e o identificador esp32_id em todos os tópicos, antes de gravar o código na placa.

# 10. Interface web de controle (dashboard)

O dashboard é uma página web própria, aberta localmente no navegador, que fala MQTT diretamente com o broker por WebSocket — sem precisar de servidor, backend ou instalação. Ela permite acompanhar a telemetria em tempo real e controlar a carga sem depender do MQTT Explorer.

## O que a interface faz

- Conecta ao broker informando host, porta WebSocket (9001) e o prefixo de tópicos do dispositivo.

- Assina os tópicos de telemetria, alerta, confirmação e status assim que conecta.

- Mostra tensão, corrente e potência atualizadas a cada mensagem publicada pelo ESP32.

- Exibe o estado do sistema (NORMAL/ATENÇÃO/CRÍTICO) e o estado da carga (ON/OFF) em tempo real.

- Publica ON/OFF no tópico de comando quando os botões são clicados.

- Mantém um log ao vivo de todas as mensagens MQTT trocadas, para depuração e demonstração.

## Como ela é construída

É um único arquivo HTML autocontido — HTML, CSS e JavaScript juntos — usando a biblioteca mqtt.js (carregada de um CDN) para abrir a conexão WebSocket com o broker. O núcleo da lógica de conexão e das assinaturas é:

const client = mqtt.connect(`ws://${host}:${port}`);

client.on('connect', () => {

[`${prefix}/telemetria/tensao`,

`${prefix}/telemetria/corrente`,

`${prefix}/telemetria/potencia`,

`${prefix}/alerta`,

`${prefix}/confirmacao/carga`,

`${prefix}/status`].forEach(t => client.subscribe(t));

});

client.on('message', (topic, payload) => {

const msg = payload.toString();

// atualiza os cartões de tensão/corrente/potência,

// o banner de estado e o indicador do LED

// conforme o topico recebido

});

// clique no botao ON:

client.publish(`${prefix}/comando/carga`, 'ON');

## Como usar

- Deixe o broker Mosquitto rodando no computador, com o listener WebSocket na porta 9001.

- Abra o arquivo HTML do dashboard diretamente no navegador (duplo clique).

- Preencha o host com o IP do computador, a porta 9001 e o prefixo de tópicos do dispositivo.

- Clique em Conectar — o indicador de status deve acender e a telemetria começa a aparecer.

- Use os botões Ligar/Desligar para controlar a carga remotamente e observe a confirmação chegando.

Por depender de uma conexão direta com o broker da rede local, o dashboard é aberto como arquivo local — não publicado como página online. Assim, os dados do protótipo nunca saem da rede local durante a operação.

# 11. Fluxo de testes e demonstração

- Inicie o broker MQTT próprio (Mosquitto).

- Ligue o ESP32 e confirme no Monitor Serial que ele conectou ao Wi-Fi e ao broker.

- Abra o dashboard e conecte ao broker.

- Confirme que a telemetria (tensão, corrente, potência) está chegando e atualizando ao vivo.

- Clique em Ligar carga e observe o LED acender e a confirmação ON aparecer.

- Clique em Desligar carga e confirme o retorno OFF.

- Se possível, varie a fonte/carga para demonstrar a mudança de estado (NORMAL → ATENÇÃO → CRÍTICO) e o desligamento automático em CRÍTICO.

# 12. Lógica de proteção e estado

| Estado | Condição | Ação |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | Tensão dentro da faixa esperada | Operação normal |
| ATENÇÃO | Tensão próxima do limite (LIMITE_ATENCAO) | Publicar alerta |
| CRÍTICO | Tensão acima do limite (LIMITE_CRITICO) | Publicar alerta e desligar a carga automaticamente |

LIMITE_ATENCAO e LIMITE_CRITICO estão no firmware como constantes — calibre-as conforme a tensão nominal real da fonte usada no protótipo, não como valores universais de segurança.

# 13. Segurança e limitações

- Usar exclusivamente baixa tensão DC no protótipo.

- Nunca conectar o ESP32, a protoboard ou o INA219 diretamente à rede elétrica de 127/220 V.

- Nunca aplicar mais de 3,3 V diretamente em um GPIO do ESP32.

- Usar sempre o resistor em série com o LED.

- Verificar a corrente máxima suportada pelo INA219, pela fonte e pela carga.

- Para medir energia acumulada (Wh), é necessário registrar a potência ao longo do tempo e integrá-la — o protótipo atual publica potência instantânea.

- O broker MQTT próprio deve ficar acessível apenas na rede local, sem exposição direta à internet, nesta fase do projeto.

# 14. Entregáveis do projeto

- Protótipo físico montado (ESP32 + INA219 + LED).

- Firmware do ESP32 (código-fonte completo).

- Broker MQTT próprio configurado (Mosquitto, com listener MQTT e WebSocket).

- Interface web (dashboard) de controle e monitoramento.

- Diagrama de arquitetura e tabela de tópicos MQTT reais.

- Evidências de testes (telemetria, comando, confirmação, alerta).

- Documento explicando montagem, firmware, broker e interface.

- Vídeo ou apresentação demonstrando o fluxo completo, se solicitado pela disciplina.

# 15. Resultado esperado

Ao final, o projeto demonstra um dispositivo IoT de baixa tensão que mede tensão, corrente e potência reais de uma carga, comunica esses dados por MQTT usando um broker próprio, recebe comandos de controle por uma interface web dedicada e confirma o estado realmente aplicado — servindo de base, inclusive, para evoluções futuras como histórico de consumo e cálculo de energia acumulada.

# 16. Checklist de execução

- ☑ Montar ESP32 + LED + INA219 na protoboard.

- ☑ Configurar Wi-Fi no firmware.

- ☑ Configurar e subir o broker MQTT próprio (Mosquitto).

- ☑ Gravar o firmware completo no ESP32.

- ☑ Testar telemetria real (tensão, corrente, potência).

- ☑ Testar comando, confirmação e alertas.

- ☑ Criar e testar a interface web (dashboard).

- ☐ Recalibrar LIMITE_ATENCAO/LIMITE_CRITICO para a tensão real da fonte usada.

- ☐ Criar diagrama final da arquitetura com os tópicos MQTT reais.

- ☐ Fotografar a montagem e registrar evidências de teste.

- ☐ Preparar apresentação/documentação final.

Nota acadêmica: confira os itens exatos do checklist de enquadramento IoT da disciplina antes da entrega final.